Функциональные требования к разрабатываемому программному обеспечению видеоаналитики транспортных потоков

Настоящий раздел определяет функции, которые должно реализовывать разрабатываемое программное обеспечение (далее — ПО): обнаружение и сопровождение транспортных средств (ТС) на видеоизображении, подсчёт и измерение параметров транспортных потоков, классификацию ТС, распознавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ), выявление событий, аналитику и обмен данными с внешними системами.

Условные обозначения: зелёная заливка — добавлено по запросу на пилот Hai Phong Port (Traffic Analysis by RR, 8 каналов); жёлтая заливка — требование есть и в исходном ТЗ, и в запросе. Сводка соответствия — в Приложении А. Красный текст — нельзя реализовать на движке RoadAR.

1. Источники видео и настройка сцены

1.1	ПО должно обеспечивать добавление, редактирование, удаление и группировку видеоканалов с указанием адреса, географических координат, направления обзора и назначения канала (подсчёт, распознавание ГРЗ, детекция событий).

1.2	ПО должно предоставлять графический редактор сцены поверх кадра для задания:

- линий пересечения и направлений их пересечения;

- зон детекции, в том числе зон въезда и выезда;

- полос движения с указанием номера и направления;

- стоп-линий и зон накопления очереди;

- зон пешеходных переходов;

- зон исключения (области кадра, не подлежащие анализу).

1.3	ПО должно обеспечивать калибровку сцены по известным расстояниям (дорожная разметка, габариты объектов) для перевода координат кадра в метры и расчёта скорости.

2. Детекция и сопровождение объектов

2.1	ПО должно с применением нейросетевых алгоритмов обнаруживать в кадре ТС всех классов, указанных в таблице 1, а также пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

2.2	ПО должно сопровождать (трекинг) каждый обнаруженный объект с присвоением уникального идентификатора от появления в кадре до выхода из него, строить его траекторию и исключать повторный учёт одного объекта.

2.3	ПО должно сохранять сопровождение объекта при кратковременном перекрытии другими объектами.

2.4	ПО должно отображать траекторию сопровождаемого ТС поверх видеоизображения в реальном времени и при воспроизведении архива: линию пройденного пути, направление движения (стрелка на конце траектории), рамку объекта с идентификатором и классом ТС. Отображение траекторий должно включаться и отключаться оператором.

2.5	ПО должно обеспечивать просмотр перемещения ТС через зону наблюдения: воспроизведение фрагмента архива от появления ТС в кадре до выхода из него с наложенной траекторией, а также стоп-кадр с полной траекторией ТС.

2.6	Траектория должна сохраняться вместе с записью о ТС и связываться с событиями обнаружения, подсчёта и событиями раздела 6. Оператор должен иметь возможность найти траекторию ТС по критериям п. 4.6 и открыть её из результатов поиска, карточки события и отчёта.

3. Подсчёт ТС и параметры транспортного потока

3.1	ПО должно подсчитывать количество ТС (интенсивность) по линиям и зонам раздельно по полосам, направлениям и классам ТС. Данные должны агрегироваться за интервалы 1, 5, 15 и 60 минут, сутки и произвольный период.

3.2	ПО должно формировать картограммы движения на пересечениях: количество ТС с каждого подхода по направлениям «прямо», «налево», «направо», «разворот» с разбивкой по классам.

3.3	ПО должно формировать матрицы корреспонденций в пределах сцены (зона въезда — зона выезда).

3.4	ПО должно рассчитывать приведённую интенсивность в единицах легкового автомобиля с настраиваемыми коэффициентами приведения по классам.

3.5	ПО должно определять пиковый час и коэффициенты суточной и недельной неравномерности потока.

3.6	ПО должно измерять скорость движения: мгновенную для каждого ТС, среднюю по полосе и направлению, 85-й процентиль (V85). Также ПО должно подсчитывать количество ТС, превысивших заданный порог скорости.

3.7	ПО должно определять занятость полосы, интервалы между ТС и плотность потока.

3.8	ПО должно определять параметры очереди в зоне накопления: длину очереди в метрах и в ТС, время ожидания, количество остановок ТС.

3.9	ПО должно определять уровень загрузки участка (свободное движение, плотное движение, затор) по настраиваемым пороговым значениям скорости, плотности и занятости.

3.10	ПО должно отдельно учитывать пешеходов на пешеходных переходах, а также велосипедистов и пользователей СИМ, включая направление движения.

3.11	ПО должно формировать сигнал присутствия ТС в заданной зоне с задержкой не более 200 мс для использования в качестве виртуального детектора транспорта в системе управления светофорными объектами.

4. Классификация ТС

4.1	ПО должно относить каждое ТС к одному из классов, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 — Классы ТС

| № | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой автомобиль | Легковые автомобили, в том числе внедорожники и минивэны |
| 2 | Лёгкий коммерческий | Фургоны и грузовые ТС разрешённой массой до 3,5 т |
| 3 | Грузовой средний | Одиночные грузовые ТС от 3,5 до 12 т |
| 4 | Грузовой тяжёлый | Одиночные грузовые ТС свыше 12 т |
| 5 | Автопоезд | Грузовые ТС с прицепом или полуприцепом |
| 6 | Автобус | Автобусы, в том числе маршрутные; [малые автобусы — отдельно] |
| 7 | Мотоцикл | Мотоциклы, мопеды, мотороллеры |
| 8 | Велосипед | Велосипеды |
| 9 | СИМ | Электросамокаты, моноколёса и иные СИМ |
| 10 | Пешеход | Учитываются отдельно от ТС |
| 11 | [Спецтехника] | [Дорожная и строительная техника, тракторы] |

4.2	ПО должно позволять администратору объединять классы и настраивать их соответствие классификациям, применяемым в методиках учёта интенсивности [указать методику], без изменения программного кода.

4.3	ПО должно определять дополнительные признаки ТС:

- наличие прицепа (полуприцепа);

- принадлежность к оперативным службам (скорая помощь, полиция, МЧС) по внешним признакам и включённым проблесковым маячкам;

- принадлежность к маршрутному транспорту и такси;

- наличие табличек перевозки опасных грузов (ДОПОГ);

- [количество осей — по изображению с боковой камеры].

4.4	ПО должно определять атрибуты ТС: цвет (не менее [10] цветов), тип кузова (седан, хэтчбек, универсал, внедорожник, минивэн, пикап, фургон и др.), марку и модель.

4.5	ПО должно обеспечивать пополнение справочника марок и моделей путём дообучения без изменения программного кода.

4.6	ПО должно обеспечивать в графическом интерфейсе поиск ТС по классу, в том числе на каналах без распознавания ГРЗ:

- выбор одного или нескольких классов из таблицы 1 с учётом объединённых классов (п. 4.2);

- сочетание с критериями: период, канал или группа каналов, полоса, направление движения, линия или зона, дополнительные признаки и атрибуты (п. 4.3–4.4);

- вывод результатов списком с миниатюрой ТС, временем, каналом, полосой, направлением, классом и оценкой уверенности;

- переход из результата к видеоархиву на момент обнаружения ТС с отображением его траектории (п. 2.4–2.5);

- выгрузку результатов в XLSX и CSV.

5. Распознавание ГРЗ

5.1	ПО должно обнаруживать номерную пластину, распознавать символы ГРЗ и проверять результат на соответствие шаблону страны и типа знака.

5.2	ПО должно распознавать ГРЗ Российской Федерации:

- стандартные однострочные;

- двухстрочные (мотоциклы, прицепы, ТС с квадратной нишей под номер);

- транзитные;

- маршрутных ТС и такси;

- ТС органов внутренних дел, Вооружённых сил, дипломатических представительств.

5.3	ПО должно распознавать ГРЗ иностранных государств: [Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Украина, государства ЕС].

5.4	ПО должно распознавать ГРЗ ТС, движущихся со скоростью до [200] км/ч.

5.5	ПО должно распознавать одновременно несколько ГРЗ в кадре, включая ГРЗ прицепа, и связывать их с соответствующим ТС.

5.6	ПО должно вести журнал проездов. Для каждого ТС в нём должны сохраняться:

- ГРЗ и страна;

- дата и время с точностью до миллисекунд;

- идентификатор канала, полоса и направление;

- скорость;

- класс, цвет, тип кузова, марка и модель;

- оценка уверенности;

- обзорное изображение ТС и изображение ГРЗ;

- видеофрагмент продолжительностью __?_с.

5.7	Работа со списками контроля:

- ПО должно поддерживать неограниченное число списков контроля (розыск, «чёрные», «белые» списки, списки разрешений на въезд), каждый с указанием приоритета, срока действия и получателей оповещений;

- списки должны загружаться вручную, из файлов (CSV, XLSX) и автоматически через API;

- совпадение ГРЗ с записью списка, в том числе нечёткое (с допуском на [1] символ), должно формировать оповещение оператору не позднее [2] с с момента проезда.

5.8	ПО должно обеспечивать поиск по журналу проездов по следующим критериям и их сочетаниям: полный ГРЗ, часть ГРЗ с маской неизвестных символов, период, канал, направление, полоса движения, класс, цвет, марка и модель. Результаты поиска должны выгружаться в XLSX и PDF. Поиск ТС по классу без привязки к распознаванию ГРЗ — см. п. 4.6.

5.9	ПО должно строить маршрут движения ТС по последовательности проездов через точки фиксации и отображать его на карте.

5.10	ПО должно рассчитывать среднюю скорость ТС на участке между двумя точками фиксации.

5.11	ПО должно формировать матрицы корреспонденций между точками фиксации и рассчитывать фактическое время в пути по заданным маршрутам в режиме реального времени. Для этих расчётов ГРЗ должны обезличиваться (хешироваться).

5.12	ПО должно контролировать въезд ТС в заданные зоны (зоны ограничения движения грузового транспорта, платные и иные зоны) с учётом класса ТС и списков разрешений.

5.13	ПО должно выявлять следующие аномалии:

- появление одного ГРЗ в точках, физически недостижимых за прошедшее время («двойники»);

- несоответствие марки и модели ТС сведениям о ТС с данным ГРЗ, если доступ к таким сведениям предоставлен;

- многократные проезды ТС через заданную точку за заданный период;

- устойчивое совместное движение двух ТС по маршруту;

- отсутствие ГРЗ или нечитаемый ГРЗ при хорошей видимости ТС.

6. Выявление событий и инцидентов

6.1	ПО должно автоматически выявлять следующие дорожные события:

- остановку ТС на проезжей части сверх заданного времени;

- дорожно-транспортное происшествие;

- образование затора;

- движение ТС во встречном направлении;

- пешехода или животное на проезжей части вне пешеходного перехода;

- посторонний предмет или выпавший груз на проезжей части;

- дым и открытое пламя — для тоннелей.

6.2	ПО должно выявлять следующие нарушения ПДД:

- проезд на запрещающий сигнал светофора (с получением состояния сигнала от контроллера или по изображению светофора);

- выезд за стоп-линию;

- движение по полосе для маршрутных ТС и по обочине;

- запрещённый разворот или поворот;

- непредоставление преимущества пешеходам;

- остановку или стоянку в запрещённом месте;

- непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона водителем.

6.3	Для каждого типа события должны настраиваться: зоны и расписание действия, пороговые значения, минимальная длительность, приоритет, получатели оповещения.

6.4	По каждому событию ПО должно формировать карточку события и передавать её оператору и во внешние системы. Карточка должна содержать:

- тип события;

- время начала и окончания;

- место события;

- связанные ТС и их ГРЗ;

- траектории связанных ТС (п. 2.6);

- изображения;

- видеофрагмент;

- текущий статус события.

6.5	ПО должно поддерживать обработку событий оператором: подтверждение, отклонение как ложного срабатывания, комментарий, передача ответственному.

7. Аналитика и отчётность

7.1	ПО должно предоставлять настраиваемые дашборды в реальном времени и по историческим данным. На дашбордах должны отображаться:

- графики интенсивности, скорости, занятости, состава потока;

- очереди;

- количество событий.

7.2	ПО должно отображать электронную карту с точками видеофиксации, текущим уровнем загрузки участков, активными событиями и маршрутами ТС.

7.3	ПО должно строить тепловые карты траекторий и мест остановок ТС для выбранного канала и периода.

7.4	ПО должно обеспечивать сравнение показателей за два произвольных периода (например, до и после изменения схемы организации движения, будни и выходные) с расчётом абсолютных и относительных изменений.

7.5	ПО должно формировать отчёты по шаблонам:

- таблицы интенсивности и состава потока;

- картограммы интенсивности на пересечениях;

- отчёт о скоростном режиме;

- отчёт о событиях;

- отчёт о работоспособности каналов.

7.6	Отчёты должны выгружаться в форматы XLSX, CSV и PDF и формироваться по расписанию с рассылкой по электронной почте.

7.7	ПО должно прогнозировать интенсивность и уровень загрузки участков на горизонте до [60] минут на основе исторических и текущих данных.

7.8	ПО должно формировать отчёт о количестве и составе ТС по полосам:

- выбор каналов, полос, классов ТС, периода (календарь и быстрый выбор: сутки, неделя, месяц) и шага агрегации (п. 3.1);

- сводное представление: таблица «полоса × класс ТС» с итогами по строкам и столбцам и долей каждого класса в процентах, диаграмма состава потока;

- детальное представление: количество ТС по полосам и классам за каждый интервал выбранного периода — таблица и график (столбчатая диаграмма с накоплением по классам);

- переход из ячейки отчёта к списку соответствующих ТС (п. 4.6);

- выгрузку в форматы по п. 7.6.

8. Администрирование и разграничение доступа

8.1	ПО должно вести журнал действий пользователей, включая поисковые запросы по ГРЗ, изменения списков контроля и настроек.

8.2	ПО должно обеспечивать настройку сроков хранения по видам данных (статистика, журнал проездов, изображения, видеофрагменты) и автоматическое удаление данных по их истечении.

9. Интеграция в графический интерфейс Интеллект X

9.1	Функции подсчёта и классификации ТС, поиска по классу, отображения траекторий и отчётности должны быть доступны в штатном клиенте Интеллект X (Axxon One) — в его модулях поиска, просмотра архива и отчётов — без установки отдельного приложения.

9.2	ПО должно обеспечивать сквозной сценарий работы оператора: обнаружение ТС → поиск по классу → просмотр ТС в архиве → просмотр траектории → отчёт о количестве и составе ТС по полосам. При переходе между шагами контекст (канал, период, класс, полоса) должен передаваться без повторного ввода.

Приложение А. Соответствие запросу Hai Phong Port

Запрос: Traffic Analysis by RR, 8 каналов; доработка графического интерфейса Axxon One — поиск по классу ТС, отчёты по полосам, траектории ТС.

| Требование запроса | Пункты ТЗ | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| 1. Поиск ТС по классу | 4.1, 5.8 — было; 4.6 — добавлено | Было только в журнале проездов (ГРЗ); добавлен самостоятельный поиск по классу |
| 1. Сочетание с периодом, камерой, направлением | 5.8 — было; 4.6 — добавлено | Было; добавлены полоса, линия/зона, переход к архиву |
| 2. Количество ТС по полосам и классам | 1.2, 3.1, 7.5 | Есть в обоих |
| 2. Выбор периода отчёта | 3.1 | Есть в обоих |
| 2. Сводное и детальное представление | 7.8 | Добавлено |
| 2. Выгрузка отчёта | 7.6 | Есть в обоих |
| 3. Траектория на видео с направлением движения | 2.2 — было (построение); 2.4 — добавлено | Добавлено отображение поверх видео |
| 3. Просмотр движения ТС через зону | 2.5 | Добавлено |
| 3. Связь траектории с обнаружением и событием | 2.6, 6.4 | Добавлено |
| 3. Поиск и просмотр траектории из интерфейса | 2.6, 4.6 | Добавлено |
| Сквозной сценарий в интерфейсе Axxon One | 9.1, 9.2 | Добавлено |